目录

第一章  总  则	1

第二章  乡域总体规划	2

第一节  集镇性质与规模	2

第二节  村镇社会经济发展目标	2

第三节  经济发展规划	2

第四节  村镇体系规划	3

第五节  城乡统筹与新农村建设规划	4

第六节  村镇基础设施规划	5

第七节  公共服务设施规划	6

第八节  生态环境保护规划	7

第九节  文物古迹保护规划	8

第三章  集镇总体规划	9

第一节  集镇规模	9

第二节  集镇空间管制	9

第三节“四线”管制规划	11

第四节  集镇用地发展方向和总体布局	13

第五节  集镇建设用地布局	13

第六节  集镇交通规划	15

第七节  集镇工程设施规划	15

第八节  综合防灾规划	17

第九节  集镇景观风貌规划	18

第十一节  集镇近期建设规划	19

第四章  规划实施	21

第五章  附   则	21

# 第一章  总  则

- 随着茶洞集镇发展和工业化进程的进一步加快，临桂县西部林产品交易中心地位的加强，需要编制《临桂县茶洞乡总体规划》，以更好地指导全乡各项建设。

- 文本中带下划线内容为规划强制性内容，必须严格执行，任何单位和个人未经法定程序不得擅自修改。

- 规划依据

（一）相关法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国城乡规划法》，2008；

（2）国务院《村庄和集镇规划建设管理条例》，1993；

（3）《城市规划编制办法》，2006；

（4）建设部《村镇规划编制办法》（试行），2000；

（5）《中华人民共和国土地管理法》，1998；

（6）《中华人民共和国环境保护法》，1989；

（7）《中华人民共和国公路法》，2005；

（8）《中华人民共和国水法》，2002；

（9）《中华人民共和国防震减灾法》，1998；

（10）《中华人民共和国文物保护法》，1982；

（11）《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》，2010；

（二）主要技术规范、标准

（1）建设部《镇规划标准》，2007；

（2）《城市黄线管理办法》，2006；

（3）《城市蓝线管理办法》，2006；

（4）《城市绿线管理办法》，2002；

（5）《城市紫线管理办法》，2004；

（6）《桂林市城市规划管理技术规定（试行）》，2007；

（7）其他相关技术规范、标准；

（三）相关规划

（1）《桂林市临桂县（临桂镇）总体规划（2008-2025年）》；

（2）《临桂县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；

（3）《临桂县土地利用总体规划（2006-2020年）》；

（4）《广西壮族自治区临桂县城区防洪排涝工程规划修编报告》；

（5）其他需要衔接的规划。

- 规划指导思想

贯彻实施各级政府关于加快集镇工业发展的决定，以建设和谐社会为奋斗目标，立足茶洞乡现状基础，发展茶洞乡农林优势经济，优化配置各类资源；与《桂林市临桂县（临桂镇）总体规划（2008—2025年）》、《临桂县国民经济第十二个五年计划纲要》及有关经济区划、土地利用规划相衔接，并注意与邻近各乡镇总体规划相协调。

- 本规划适用茶洞乡域范围内的一切用地开发和经济建设，凡茶洞乡辖区内的一切建设行为，必须遵守本规划。

- 规划期限

本规划以2009年为基期年，规划期限为21年（2010-2030年）。近期规划为6年（2010-2015年），远期规划为15年（2016-2030年）。

- 规划范围

乡域规划范围：茶洞、护山、花岭、定安、富合、江洲、仁义、温良、安乐、保合、三合等11个行政村，140个自然村，总面积217.5平方公里。2009年全乡总人口22354人。

集镇规划区范围：北至茶洞村委五保村；西北至江底自然村；西南至富合水库；南至山尾自然村；东南至登云自然村；东至天鹅岭；西至龙曲自然村。包括茶洞居委会；茶洞村委、龙曲自然村，总面积3.52平方公里。 2009年集镇人口2273人。

# 第二章  乡域总体规划

## 第一节  集镇性质与规模

- 集镇性质

乡域性质：义江水源林主要分布区，临桂县林业基地，林产品基地、罗汉果等特色农产品基地。

集镇性质：临桂县西部林产品和特色农产品集散地，全乡的政治、经济、文化中心。

规划到2015年乡域人口控制在2.26万人以内，集镇人口达0.45万人；到2030年分别为2.31万人、1.00万人。

## 第二节  村镇社会经济发展目标

- 社会经济发展指导思想

以科学发展观为指导，节约和集约利用土地，以保护耕地为理念，以农商贸促工，以工带农商贸，工商贸并举；以商贸中心、工业集中区的建设和房地产业的发展推进集镇建设；遵循生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的原则，将茶洞乡建设成“资源节约型，环境友好型”现代化集镇。

- 规划目标

坚持以和谐社会为中心，建立布局合理、功能完善、发展协调的“资源节约型，环境友好型”村镇体系。

规划近期，工业总产值年均增长12%，2015年达到2.03亿元；规划远期，年均增长8%，2030年达到6.45亿元。

规划近期，农林牧渔业总产值年均增长7%，2015年达到1.82亿元；规划远期，年均增长5%，2030年达到3.78亿元。

建立较完善的集镇基础设施体系和公共服务设施体系。

重视集镇的开发建设，加快集镇的绿化、美化和基础设施的建设。

发展并完善社会化服务和社会保障体系，逐步建立社区服务设施。

## 第三节  经济发展规划

- 产业结构规划

总原则：第一产业提高和转型；第二产业先集聚、后优化；第三产业全面发展。

（1）第一产业：平原、丘陵地区由传统农业转变为具有现代化水平的“三高”特色农业，山地地区积极发展山地特色农业，增加农业的投入，提高第一产业总产值。

（2）第二产业：通过改善投资环境，发展林产品加工、特色农产品加工、花岭重晶石加工等工业，大幅度提高第二产业总产值和比重。

（3）第三产业：在全面发展基础上重点发展罗汉果和特色农产品交易，积极培育房地产、信息服务产业，适当发展中档次的餐饮等服务业，大幅度提高第三产业产值。

- 经济分区规划

规划建立三个经济区域：东南部综合经济区包含茶洞、定安、花岭、护山、富合村委，规划建成茶洞乡的工业集中区、优质稻生产基地、反季节蔬菜生产基地、水果生产基地、水产养殖基地；林业经济区分布在西部三合、保合、安乐村委；东部仁义、江州、温良村委，规划建成林业基地，兼顾反季节蔬菜和水果种植。中部水源林保护区，海拔800米以上水源林保护区，适度发展山地农产品、药材。

- 经济发展轴规划

一级发展轴：

两江至茶洞公路：规划布置工业集中区，形成茶洞乡的工业发展集中区。

二级发展轴：

茶洞至仁义公路：规划建成水果、反季节蔬菜等农产品基地。

三级发展轴：

仁义-温良公路、保合-茶洞公路、安乐-永福县、三合至两江二圳村委公路为林业经济发展轴。

- 工业发展规划

工业发展方向：主要发展农林产品深加工、竹木、食品加工、重晶石加工。

集镇规划新建西南部工业集中区，依托两茶公路（两江至茶洞公路，以下简称两茶公路）主要发展农林产品深加工、竹木、重晶石加工、食品加工。三合、仁义、花岭中心村规划工业点，主要发展林产品深加工、特色农产品加工等。

规划将茶洞乡建成临桂县林产品和特色农产品和罗汉果重要加工基地。

- 农业发展规划

农业发展方向：由传统农业转变为现代化、集约化农业。大力发展规模商品粮种植，逐渐扩大经济作物的种植面积，切实搞好反季节蔬菜、万亩无公害蔬菜和水果基地的建设；把茶洞罗汉果产业做大做强。

1、优质稻基地：规划继续拓展花岭和护山优质稻生产基地规模。

2、反季节蔬菜基地：规划继续加强富合、定安等反季节蔬菜基地建设，完善茶洞反季节蔬菜的相关配套设施，形成产销一体的反季节蔬菜经营模式，将茶洞建成临桂县城的反季节蔬菜基地。

3、水果基地：规划将茶洞、江州已有的果园扩大面积，增加品种，大力发展罗汉果、夏橙、金桔、南方优质梨等优质水果产业，建成茶洞乡水果基地。

4、竹木基地：规划在三合、温良、仁义原有竹木规模的基础上，扩大竹木种植面积。规划建立乡域林业经济区，维持森林生态系统平衡的同时，科学育林与采伐，制定并严格贯彻落实砍一植一制度，防止水土流失，保护好水源林，在取得良好经济效益。

5、药材基地：规划进一步加大江州、仁义、温良的药材种植力度，结合当地特色种植优秀的药材，并保护周围生态环境。

6、罗汉果基地：规划扩大江州、仁义、温良的罗汉果种植面积并在茶洞集镇南部建立一个罗汉果生产基地，继续扩大罗汉果种植面积。

7、水产养殖基地：茶洞、定安、江州扩大养殖规模，改进养殖技术；规划在富合水库建立水产养殖基地，继续扩大虹鳟鱼等特种养殖业。

8、养蜂基地：规划保合养蜂基地，结合投资少，效益大，收益快的特点，继续扩大养蜂规模，增加蜂蜜、蜂蜡产量。

## 第四节  村镇体系规划

- 村镇体系职能结构规划

规划建立四级职能村镇体系。

集镇：茶洞集镇是全乡政治、经济、文化、交通中心，为茶洞乡人民政府驻地，规划完善或建立乡级行政机关、商业金融、工业集中区、信息通讯、中小学、文体科技、卫生院、农贸市场、货运站、污水处理装置、液化气站、邮政所、变电站、消防站等公共服务设施和市政基础设施。

乡级次中心（中心村）：仁义、花岭、三合等村委为中心村，在村委会驻地，规划完善或建立完小、幼儿园、卫生所、敬老院、超市、便利店、文化站、邮政储蓄代办点等服务设施，布置工业点。在三合布置林木产品加工工业点，仁义、花岭布置特色农产品加工工业点。

基层村：温良、安乐、保合、江洲、富合、定安、护山等7个村委，在村委会驻地，规划完善或建立完小、幼儿园、卫生所、便利店、文化站等服务设施。

农业单一型村落：自然村屯，在临近交通要道的自然村布置卫生所、便利店等设施。

- 村镇体系规模等级规划

一级规模聚落：茶洞集镇，2009年人口2272人，到2030年规划人口达到10000人。

二级规模聚落：仁义、花岭、三合村委。其中仁义、花岭、三合2009年人口分别为人2057、1980、1752人，到2030年规划人口分别达到1550、1740、1440人。

三级规模聚落：温良、安乐、保合、江洲、富合、定安、护山等村委。其中温良、安乐、保合、江洲、富合、定安、护山2009年人口各为1810、847、788、2232、2061、2107、1653人，到2030年规划人口各达到1220、640、650、1670、1660、1700、1420人。

四级规模聚落：自然村。

## 第五节  城乡统筹与新农村建设规划

- 城乡统筹发展战略

本轮茶洞城乡统筹规划主要是做好“六个方面的统筹”：一是统筹城乡空间规划；二是统筹城乡产业发展；三是统筹城乡基础设施及生态环境建设；四是统筹城乡劳动就业；五是统筹城乡社会保障；六是统筹城乡社会事业发展。重点提高土地利用率，在工业用地总量控制的基础上，将采取“相对集中”的原则，大力提高工业用地的集约利用水平。

- 统筹城乡空间规划

强化规划的“空间指导和约束能力”，即对区域空间发展方向进行统筹规划，以资源承载力和环境容量为依据，促进经济、人口、资源在空间布局上的协调。改变目前“重城镇、轻农村”和城乡规划分割、建设分治的状况，把城乡经济社会作为整体统一规划，优化城乡空间布局，有效整合城乡资源，推动城乡资源要素合理流动，充分发挥集镇对农村的带动作用和农村对集镇的促进作用。明确各个区域的功能定位，把农村纳入规划范畴，把集镇的基础设施延伸到农村、公共服务设施配套到农村，合理布局居住建设空间、产业发展空间、农田保护空间、生态保护空间。

- 统筹城乡产业发展

根据资源禀赋和产业基础，调整优化产业结构，发展优势特色产业，统筹规划和整体推进城乡产业的发展，促进城乡产业合理集聚。进一步强化城乡产业内在联系，以工业化的理念推进农业产业化；以现代农业的发展促进二、三产业升级；以现代服务业的发展推动产业融合，实现城乡产业的联动发展。着力形成城乡分工合理、区域特色鲜明、生产要素和自然资源禀赋优势得到充分发挥的产业空间布局，形成一、二、三产业相互促进、协调发展的现代产业体系。

- 统筹城乡基础设施及生态环境建设

按照优化生产力和人口布局的要求，把基础设施建设与生态环境建设结合起来，加强对城乡基础设施的统筹规划和建设，努力构建城乡一体的交通公路网、供水排污网、有线电视网、电信通讯网、信息传播网和环卫设施网，推进重点基础设施项目共建共享，增强集镇的综合承载能力，着力改变农村基础设施建设滞后和环境脏、乱、差的状况。

- 统筹城乡劳动就业

实施积极的就业政策，加快推进城乡就业一体化，为城乡居民提供充分的就业机会和完善的就业服务。坚持把转移农民、富裕农民作为统筹城乡发展的重点来抓，加快农村人口向集镇集聚，促进城乡居民充分就业。

- 统筹城乡社会保障

围绕人人享有社会保障的目标，按照“政府引导、农民自愿、个人为主、适当补贴”的原则，以统筹城乡基本养老、医疗保障及最低生活保障为重点，构建与经济社会发展水平相适应的资金来源多元化、保障制度规范化、管理服务社会化的社会保障和救助体系，逐步解决社会保障城乡分离、标准不一、覆盖面低的问题，努力缩小城乡社会保障水平差距，加快推进城乡社会保障一体化。

- 统筹城乡社会事业发展

按照经济社会协调发展的要求，把推进农村经济增长与推进农村社会全面进步结合起来，鼓励和引导集镇社会事业向农村延伸，大力发展教育、文化、卫生、体育等社会事业，形成较为完善的国民教育体系、科技文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。

- 建设两型社会策略

茶洞乡是临桂县村镇体系中重要的组成部分，在规划期内要按照建设“资源节约型，环境友好型”社会的要求，对土地、产业、环境保护和行政等多个方面进行改革。

（1）促进土地集约利用。

（2）大力发展循环经济、统筹区域产业布局。

（3）保护环境。

（4）打破行政区经济。

- 新农村建设发展目标

按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，坚持从实际出发，稳步推进新农村建设，完善农村各项基础设施，改善生产生活条件，提升公共服务水平，努力把传统农村建设成为经济繁荣、配套完善、生态协调、文明进步的现代农村。

- 新农村建设策略

1、农村居民点改造与集镇建设相结合，根据各地具体情况适度进行迁村并点，构筑新型城乡聚居体系。

2、鼓励农村人口向集镇集中，严格限制新增建设用地，以集约利用土地为目标进行农村居民点改造。

3、重点建设公共服务设施和基础设施，改善农村生产、生活条件。

4、坚持农民自愿的原则，保证农民利益不受损害。

5、把新农村建设纳入统一规划管理，统筹城乡聚落和空间布局。

6、保护农村生态环境和传统文化，保护具有独特自然和人文景观价值的自然村落。

村庄建设标准：人均村庄建设用地面积不超过120平方米，人均宅基地面积不超过35平方米。

社会服务设施参照《镇规划标准》（GB50188—2007）设置。

新农村建设重点内容：近期重点改造农村道路，改善环境卫生，完善村小学、村卫生室、文化活动和村委会办公室等；远期引导农民完善公共配套和公用设施建设。

## 第六节  村镇基础设施规划

- 交通规划

规划期内积极配合有关部门，重点改造两茶公路、茶洞-仁义-温良公路，全面改造乡村道路，提高道路质量。20户以上的自然村通拖拉机，30户以上的自然村通汽车。

规划茶洞乡域公路网络由三纵一横的主干公路、两横的干线公路、连接主干公路或干线公路的支线公路构成。到2030年，全镇四级以上公路里程51公里，公路网密度47.2公里/百平方公里。

主干公路：主要为三级公路，两江至茶洞公路。

干线公路：主要为四级公路，包括茶洞-江洲-仁义。

支线公路：主要为四级公路，包括仁义-温良、三合-两江二圳、茶洞-富合、茶洞-保合、护山-花岭、安乐-永福龙江、花岭-社肚。

- 交通设施管制要求

1、在公路的大、中型桥梁上下游各200米，小型桥（涵）上下游各80米，公路隧道上方和洞口外100米范围内，禁止下列行为（正常的公路和航道养护除外）：

采沙石、挖掘、修筑堤坝、缩窄或扩宽河床、烧荒、刷坡、爆破、取土、砍伐以及其他类似行为。

其他妨碍公路桥梁、隧道安全畅通的行为。

2、政府应按下列标准划定本辖区内各类公路的禁止建设区：公路两侧边沟（截水沟、坡脚护坡道，下同）外缘，县、乡道不少于20米；公路弯道内侧及平交道口附近的禁止建设区须按国家规定满足行车视距的需要。

3、禁止在禁建区内兴建各种构筑物和设施。确需设置供水、排水、供气、供电、通讯、水利等管线设施的，必须经公路路政管理部门同意后，报有关部门批准实施。

4、在公路两侧不准进行开发和建设，不得堵塞公路排水系统。填土、挖土必须设置永久性排水系统或挡土墙（护坡），排水不得损坏公路。

- 供水规划

1、饮用水规划

规划集镇饮水由两江自来水厂DN200向集镇高位水池供水，提供集镇用水，兼顾周边村庄用水。在2015年前形成供水管网，在2030年前新建加设DN200向高位水池供水，并扩大供水至附近的自然村庄。

对于饮用地下水的广大农村，到2030年要联片供水，农村自来水普及率达80%，使之供水达到农村现代化要求。

随着两江镇、茶洞集镇和周边自然村庄的发展，两江自来水厂的供水压力将会逐步增大。为了保证茶洞集镇居民的用水需求，茶洞乡规划远期布置自来水厂，作为集镇的备用水源，水厂位于天鹅岭西南侧。

2、农业用水规划

分期分批清理、维修现有的灌溉水渠，每年清修一次。

2015年前，实现茶洞、江州水果生产基地推行喷灌、滴灌。

规划期内严禁“围库造田”，采取工程措施，对水库进行除险加固，提高有效库容，增大灌溉面积，主要有富合水库。

全面加固河堤、堤坝，使之能防20年一遇的洪水，确保村庄和农田不受水淹之患。

- 能源规划

1、供电规划

用电量预测

乡域总用电量到2015年、2030年分别达570万度、1850万度，用电负荷分别达1650KW、5350KW；集镇总用电量2015年、2030年分别为180万度、1000万度，用电负荷分别为550KW、2700W。

2、电网规划

规划近期，茶洞35KV变电站扩容至5MVA，出线10KV电力线提供集镇和茶洞乡域范围用电。规划远期，将茶洞变电站扩容至10MVA，提供全乡范围用地。

电压等级仍采用35KV—10KV—380V/220V。

3、10KV配网规划

规划10KV电力线采用架空线形式，集镇规划步行街所有电力线采用直埋式。

规划期内，根据生产发展的需要，增加仁义、三合、花岭等中心村变压器台数、容量，并适当增加其他基层村委变压器容量。

4、35KV配网规划

规划近期保留现状35KV电力线线路，规划远期改造35KV电力线网络，沿集镇次干道结往岩塘110KV变电站。

5、对乡域工业点、农村居民点，设单独供电网络，与生活、公建用电分开。

6、乡村生活用能规划

逐步将以木柴作为主要能源转变为以沼气为主、液化气为辅的消费结构，普及生态能源示范村。

到2015年，沼气普及率达50%，沼气池达2650个；到2030年，分别为90%、4000个。

- 电讯规划

规划移动电话与固定电话并重发展。近期乡域电话普及率达10部/百人，集镇达25部/百人；全乡电话拥有量2300部，其中集镇1125部；全乡装机容量为4300门；规划远期乡域电话普及率达20部/百人，集镇达30部/百人；全乡电话拥有量4600部，其中集镇2700部；全乡装机容量为9125门。

## 第七节  公共服务设施规划

- 教育规划

1、学龄前教育规划

根据临桂县教育局中小学布局规划，近期在中心小学校址新建茶洞乡中心幼儿园，使集镇适龄儿童入园率达95%。乡域内将在仁义、三合、花岭等中心村村委新建全日制幼儿园各1所，其余各村委主要抓好学前一年教育，保证每个适龄儿童都能接受一年的学前教育。

远期，集镇扩大已有幼儿园的规模，提高教学质量，力求适龄儿童入园率达100%；同时，乡域内其他人口1500人以上的行政村各设一所寄宿制中型幼儿园，人口低于1500的行政村各设一所小型幼儿园，使乡域适龄儿童入园率在90%以上。

2、小学教育

茶洞小学现有6个年级，学生1222人，近期在茶洞初中校址迁建全乡寄宿制小学，完善办学条件，引进优秀教师，充实教育资源，加强教育质量评估和管理，使中心小学教师学历达标率和“七室一场”合格率达100%；其他小学教师学历达标率和“四室一场”合格率达50%以上。

远期，对三合、仁义、花岭等中心村小学扩建，适当迁并周围办学条件、生源差的小学，整合教育教学资源，提高教育质量；其余小学不再扩大办学规模，旨在提高教学质量，使各类学校的办学条件全部达标，小学毕业升学率达100%。

3、中等教育规划

近期撤并茶洞初中，茶洞初中现有在校生660人，其生源由两江中学、两江镇中和渡头初中接收。

3、特殊教育规划

根据临桂县“十二五”教育发展规划，要认真搞好“金钥匙”工程，逐步做到残疾儿童、少年与健康儿童、少年一样享受同等教育的机会。积极动员残疾儿童、少年到临桂县特殊学校就读；其次，要做好随班就读工作，使所有的残疾儿童、少年都有学习的机会，逐步提高残疾儿童、少年的生活自理能力和从事一些简单工作的能力，减轻家庭和社会的负担。

- 科技规划

近期，建立健全科技管理制度，根据茶洞乡的实际情况，制定相应的优惠配套政策，吸引科技机构、企业和技术人员到茶洞乡兴办技术、农贸、工商一体化的经济实体，为茶洞乡的经济发展提供人才、技术、信息等各种服务；同时加强人才培训，使全乡科技人员数量有较大幅度的提高；

其次，新成立茶洞科学技术协会、反季节蔬菜协会、罗汉果协会、南方优质梨协会、优质稻生产技术协会、特色养殖业协会、竹木协会、乡镇企业发展协会等，充分发挥乡镇科协和各种协会的作用，同时加强各协会的技术交流，为农民提供技术支持；

第三，成立罗汉果研究开发机构，结合多年种植罗汉果的历史经验，重点发展罗汉果培育种植新技术，研发新产品，推动农业基地建设和绿色食品工业的发展。

第四，积极和广西师大、桂林理工大学及其他设有农林类相关学科的高校、科研机构建立密切的合作，使茶洞乡成为高校的科研、实习、实验基地。

第五，使茶洞乡成为桂林市科技信息网临桂县的一个节点。

远期，在集镇积极建设一座集科研、人才培训、信息服务于一体的科研信息大楼，在完善各项人才吸引政策、技术交流协会和信息网络的基础上，建立乡重点行业和骨干企业的研发中心，通过培训和引进，大幅度增加全镇科技人员数量，增强科技实力。

- 文体设施规划

近期，在茶洞乡集镇新建文化娱乐中心；仁义、花岭、三合新建篮球场和文化室，初步完善文化馆、站、室三级文化网络。

远期，新建文化馆、图书馆各一座，进一步完善文化馆、站、室三级文化网络；挖掘茶洞深厚的文化底蕴，极力营造特色人文氛围，人口超过100人的自然村庄均建有微波收发站。

- 医疗卫生规划

近期，改建茶洞中心卫生院。此外，重点抓好卫生所的建设，使甲级站建成率达到80%以上，95%以上的乡村医生达到中专水平；继续巩固计划免疫达标成果，把传染病发病率控制在200人／10万人以下，婴儿死亡率、孕产妇死亡率分别控制在15‰和0.3‰以下，儿童计划免疫接种率达100%以上。茶洞乡集镇绿色公厕普及率达80%以上，农村无害化公厕达60%以上。

远期，规划集镇医院要有重点地增强乡镇级综合、专科医院的功能建设，使其成为具有较强综合能力的国有医院，以增强政府保障广大人民健康的责任和能力。规划实施城乡医疗卫生保健工程，重点改善农村医疗卫生条件，巩固和完善乡、村二级医疗预防保健网。全乡配备病床达100张，卫生技术人员达100人，使每千人拥有病床5张、卫生技术人员5人。此外，继续巩固计划免疫达标成果，降低传染病发病率，普及生态公共厕所。

- 商业规划

近期，迁建集贸市场及配套设施，采取优惠措施吸引农民进驻进行商业交往活动，逐步淡化旧街的商业功能。

远期，扩建集镇农贸市场，发挥其在乡域中商品流通的作用。在仁义、花岭、三合建立超市、便利店、邮政储蓄代办点等服务设施，完善商业体系。

## 第八节  生态环境保护规划

- 水源林保护规划

绿化荒山荒坡，坚持绿化与果树种植、绿化与美化环境相结合。

集镇近期新建简易污水处理装置，污水经处理排放到白江。远期集中收集废水污水排放到两江污水处理厂处理，工业污水按“谁污染，谁治理”的原则进行处理，使污水达到《国家污水综合排放标准》中相应标准后排放。

白江及其两岸的游乐项目污水不得直接排入白江，富合水库水产养殖不得污染水体。

禁止在饮用水水源地新建有污染的项目及施用剧毒和高残农药、埋放尸体及排放有毒、有害废水。

- 村镇居住环境保护规划

村办企业要集中在工业集中区内。

2015年前，各自然村内设生活垃圾堆放点，统一清运垃圾堆肥。各自然村内基础设施较齐备，排水系统完备，道路整洁。全面完成各行政村的改水工作，水井规范化，有条件的村庄饮上自来水，自来水普及率达50%，农村沼气普及率达80%。

到2030年，村委与集镇联系的主要公路为沥青路面，路宽6.5米以上；自然村之间有简易公路相接；农村自来水普及率达80%，沼气普及率达90%。

- 生态环境保护

突出保护茶洞集镇的人工生态环境绿化，合理布局工业企业。绿化面积达到集镇用地面积的30%以上，环境空气质量达到国家1-2级，水质达到国家二至三类标准，噪声控制在55分贝以下。

河谷盆地、溶蚀洼地建设水果生产基地，丘陵地带大力实施人工造林；提高森林覆盖率，使本区生态环境有较大的改善，进而改善乡域生态环境。

积极恢复东部花岭石山区域的石山植被，采取适当措施实施植树造林工程，严格控制各类建设对林地的占用，保护林地原生态，

针对东、西部林业经济区（东部包含江州、仁义温良村委，西部包含安乐、三合、保和村委），要加大植树造林力度，合理利用林木资源，到2030年林区森林覆盖率要在65%以上，严禁乱砍滥伐，以保持全乡的自然资源库和生态环境调节库的作用。

乡域和集镇工业废水须经处理达标后才能排放。茶洞乡集镇内油烟要净化后排放，生活污水须经隔油处理后排入集镇污水管网集中到两江污水处理厂统一处理。

乡域和集镇工业废水须经处理达标后方可排放。茶洞集镇内，油烟要净化后方可排放；生活污水须经隔油处理后排入集镇污水管网，近期集中到简易污水处理站处理，远期集中到两江污水处理厂统一处理。

- 公路沿线村庄风貌控制

两江至茶洞公路、茶洞-温良-仁义公路等是茶洞集镇对外的主要通道，公路沿线村庄建筑依桂北建筑的风格进行设计，提倡“有地方特色的现代建筑”风格；建筑色彩以“青砖灰瓦”系列为主；墙身和屋面的建筑形式坚持以悬山、披檐、挑廊、挑台、挑柜、层层出挑的桂北民居的建筑特色；建筑改造应提炼桂北民居的传统风格，如隔火墙、骑楼、垂花柱、花窗和木雕等木结构的“干栏”式建筑，形成风格、造型、色彩统一的，体现桂林桂北民居特色的乡村景观环境。

## 第九节  文物古迹保护规划

- 文物古迹保护区等级和范围

1、保护单位

文物古迹保护单位为褚村古城墙，花岭古街等。

2、保护区等级

文物古迹保护区分为核心保护区、风貌控制区、协调发展区三个等级。

3、保护范围

（1）核心保护区

①核心区保护范围

各文物保护单位所在位置。

②保护要求

不能随意改变文物古迹现状，不得施行除日常维修外的任何有损环境、影响观赏的修建、改造、新建工程及其它工程。

在必要的情况下，对文物古迹外貌、内部结构体系、空间布局、损坏部分的修缮或改造应严格依据原址原样修复，并严格遵守《中华人民共和国文物保护法》和其它有关法令、法规所要求的程序进行。并保证消防要求。

（2）风貌控制区

控制区范围：保护区规划历史文化特色街两侧15米范围。

保护要求：该范围内各种修建性活动及设计方案在依法报经有关部门批准前，其建筑内容应根据控制要求进行，以取得与保护区之间合理的空间景观过渡。建筑形式为坡屋顶，体量宜小不宜大，建筑高度不超过三层，色彩以黑、白、灰为主色调，建筑功能应以居住和对环境不产生污染的公共建筑为主。对任何不符合上述要求的新旧建筑，除必须搬迁及拆除的以外，近期都应改造其外观形式和建筑色彩，以达到环境风貌的统一，远期应搬迁和拆除。路面铺砌、架空杆线和街道小品的要求同核心保护区。

（3）协调发展区

保护区范围：指除去核心保护区和传统风貌控制区以外的地块，是保护区一般建设区与传统文化保护区的过渡地带。

保护要求：协调发展区的基本建设和生产建设应在地方政府相关部门指导下进行，大型建设项目应经审批，不得建设有损整体的内容，不能破坏生态环境，禁止各种污染源进入协调发展区。

- 保护对策

根据文物古迹区位、类别、级别和历史进程，对其进行分级保护。具体如下：

对文物古迹分为两个级别实施保护。

一级保护单位：褚村古城墙、花岭古街。

二级保护单位：贞节牌坊、古树等质量较好，具当地文化特色的文物及古建等。

- 保护方式

根据茶洞乡文物古迹的建筑、外部空间及自然景观提出具体措施和方式。包括保护、改造、改善、更新和禁建、禁盗、禁挖等方式。

1、保护

对文物古迹点，包括褚村古城墙、古树等，及花岭村内建筑质量和建筑风貌都较好的非名胜古迹点，采取保护的方式。

2、改造

保护范围内及其周边二十世纪八十、九十年代兴建的建筑，多为砖混结构，质量较好，如果与景观环境冲突不大，近期进行立面改造。

3、改善

现有建筑结构不变，局部进行修缮改造，对建筑内部加以调整改造、配备厨卫设施，改善居民生活质量。

4、更新

对传统风貌影响较大的建筑，采取拆除更新的措施，新建建筑依照风貌保护的要求进行设计，严格控制层数、高度与形体。

5、整饬

对位于重点地段的一些新建、近期又难以拆除的风貌较差、形体较大、高度过高的私人住宅，采取外立面整饬、层数削减的措施，使其与传统风貌相协调。

6、禁建、禁挖

文物古迹保护范围内不得新建建筑物、构筑物，不得开岭挖石、取土等。

- 交通控制

外围交通在保证不打破文物古迹周边原有宁静气氛的前提下，充分保证其应有的交通可达性，成为充分提高茶洞乡花岭、褚村等古镇居民生活质量和方便旅客的保障，并为全乡未来旅游发展奠定坚实的基础。

# 第三章  集镇总体规划

## 第一节  集镇规模

- 集镇规模

到2030年，集镇人口1.00万人，占全乡人口的40.50%；用地面积控制在114.47公顷以内，人均用地面积114.47平方米。

## 第二节  集镇空间管制

- 空间管制的划分

为更好地贯彻国家土地政策和生态环境保护政策，有效协调建设与保护的关系，将茶洞乡规划区划分为禁建区、限建区、适建区、已建区四个区。

- 禁建区及其管制措施

禁建区是指生态整治区、基本农田保护区，高压走廊。

禁建区是禁止进行一般性建设行为的区域，区内禁止新建永久性建筑物和构筑物，国家、自治区重大建设项目除外。但可以建设对对环境和安全没有影响的农业设施、交通设施、景观构筑物和地下设施。生态保护区内，可以按照详细规划建设临时性、生态化、并与周边景观协调的小型旅游服务设施，单体建筑占地面积小于500平方米。

禁止建设区的控制应纳入城乡规划审批体系，成为规划报批和项目报建的重要环节。

1、生态整治区

（1）管制范围

生态整治区主要针对现状生态恶化，对集镇生态、环境和形象影响大，急需整治完善的地区。在本规划中，主要指受集镇规划范围内定安、茶洞、富合村委的天鹅岭等山体和滩涂等。

（2）管制措施

①严格控制建设开发活动，对于现有违法行为应严格取缔搬迁；加强环境监督管理力度，逐步减少其有损生态环境的各种活动。

②对已遭破坏的生态环境，进行有计划地修复、治理；对已破坏的植被、水系、水质进行恢复。

2、基本农田保护区

（1）管制范围

规划区范围内的基本农田，本规划所指的基本农田是指《临桂县土地利用总体规划（2006-2020年）》中所划定的基本农田范围。主要是定安、茶洞、富合村委的基本农田。

（2）管制措施

根据基本农田保护条例（1998年12月27日中华人民共和国国务院令第257号发布）依法严格控制建设用地占用基本农田。保证基本农田的数量和质量不下降；坚持“五不准”，一是不准占用基本农田进行植树造林、发展林果业和搞林粮间作以及超标准建设农田林网；二是不准以农业结构调整为名，在基本农田上挖塘养鱼、建设用于畜禽养殖的建筑物等严重破坏耕作层的生产经营活动；三是不准违法占用基本农田进行绿色通道和绿化隔离带建设；四是不准以退耕还林为名违反土地利用总体规划，将基本农田纳入退耕范围；五是除法律规定的国家重点建设项目外，不准非农建设项目占用基本农田。

3、高压走廊

（1）管制范围

规划12米35KV高压走廊，由变电站通过茶洞中学门前集镇次干道，接往岩塘110KV变电站。

（2）管制措施

高压走廊范围内严格限制修建影响电力安全的建筑和构筑物。

- 限建区及其管制措施

限建区是指风景名胜区和自然保护区的非核心区及地质灾害易发区、二级水源保护区、地下水源防护区。在集镇发展过程中，在保护的前提下可低强度、限制性建设利用的地区，包括未来的战略储备空间，电讯、高压走廊，文物古迹保护区的外围协调区以及其他因环境保护、景观风貌和用地功能控制等需要进行限制建设的区域。

集镇建设用地的选择应尽可能避让限制建设区，确有必要进行建设的，应遵循保护优先、限制开发、合理引导的原则。在限制建设区内进行建设应科学确定开发模式、项目性质和强度，制订相应的生态补偿措施，依据限制性要素的不同，严格遵守国家、省、市的法律、法规和规章。限建区内限制进行大规模建设，禁止新建单体占地面积超过500平方米的工业和民用建筑；禁止建设多层住宅，区内新建商业、办公用房层数不得高于4层。

根据茶洞乡的实际，本规划中的限建区主要指远期公园绿地等。

1、生态保护区

（1）管制范围

主要指白江周边自然山体、林地以及集镇各主要公园。

（2）管制措施

①在该区域内进行建设活动以不破坏生态环境为前提，进行低密度开发。

②加强管理力度，限制在该区内进行破坏生态环境的各种活动。

③区内自然生态资源影响范围涉及乡域甚至周边地区，应重视本区域生态因子与其它区域的相互作用。

2、绿地

（1）管制范围

该用地既要满足集镇绿化需求，同时又担负生态保护任务，并具有一定的生态功能。

（2）管制措施

①公共绿地以控制为主，可根据需要进行辅助性、临时性、特殊性功能的发展。

②防护绿地的布置，应避免集镇对人居环境造成的不良影响和损害。

3、白江滨水岸线区

（1）管制范围

主要指白江滨水沿岸地区。

（2）管制措施

①在保护自然生态环境资源、注重绿化美化、提升集镇景观风貌和形象品质的前提下，统筹规划，进行有限制、低密度的开发。

②加强管理力度，禁止在该区内进行有损环境生态和集镇景观的各种活动。

- 适建区及其管制措施

适建区是指生态敏感度低、地质条件适合集镇发展的急需空间，集镇发展应优先选择的地区。建设用地比例按照集镇规划标准，适建区内进行建设要遵循节约集约利用土地、保护环境的原则，根据环境资源条件，科学合理确定开发模式、规模和强度，严格按照国家有关法律、法规、规章和建设程序建设，并应符合相关建设标准。大型供水、供电、供气、供热、交通、水利、污水处理等基础设施，应优先在该区选址。集镇规划建设用地范围以内的农用地转换为建设用地应与国土部门相互协调。

（1）管制范围

指规划区范围内尚未被利用或建设强度不大，符合集镇发展目标和发展方向，在规划期内适宜开发的集镇新区。依据集镇功能结构和用地布局规划，同时结合街区划分，本规划所指的适建区主要包括现状集镇周边的林地、果园、旱地等低丘地区。

（2）管制措施

①适建区的规划建设，应加强对“容量”的研究，切忌透支环境容量的过度开发行为出现；

②处理好生产与生活、产业与环境、整体与局部、远期和近期的关系，强化公共服务设施与市政公用设施的配套建设，提高交通设施水平，促进功能集聚，形成功能齐全、环境优美的地区。

- 已建区及其管制措施

已建区是指规划区内的现状建成区，进行旧城更新与改造，增强集镇的综合服务功能；根据产业布局，整合有污染的各类企业，统一治理；强化建设现有工业用地与建设区之间的防护隔离绿带，提高厂区环境质量；整合现状质量较好的居住小区，完善生活服务设施，形成有浓厚生活气息及优美景观的生活服务中心；完善集镇基础设施和绿地建设，以行政办公、体育文化设施等的建设带动区域发展。

（1）管制范围

指规划区范围内目前已基本建成、质量较好、配套设施较完善，其用地功能和主要建筑在较长时期内基本保持不变的地区，或者布局比较杂乱但近期不会大规模更新改造或搬迁，其主要功能须提升、环境需改善、建筑物需改造的地区。

（2）管制措施

①梳理内部空间，加强社区公共配套特别是公共绿地的建设，完善内部交通微循环系统，以改善生产生活环境，改善集镇面貌，保证公共安全。

②应加强社区文化建设以及社区管理制度建设，促进地区软环境的完善；提高现有设施的维护和利用水平，根据发展需要适时补充一些关键性设施，不断提升地区硬环境，保证其功能的正常发挥。

③通过调整用地性质和提高建设标准来完善集镇功能，优化集镇空间布局，从而满足集镇土地优化升级和生活、景观质量提升的需要。

## 第三节“四线”管制规划

建立“四线”规划控制体系，按照建设部“绿线”、“蓝线”、“黄线”、“紫线”管理办法的要求严格控制。本次规划在集镇规划范围内没有“紫线”。

- “绿线”管制要求

按照建设部令112号《城市绿线管理办法》，城镇绿线是指城镇各类绿地范围的控制线，包括规划区范围内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、风景林地等。本规划绿线范围包括面状公共绿地和白江滨河绿化带及防护绿地等范围。

1、绿线管制要求

（1）集镇绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）有关部门不得违反规定，批准在集镇绿线范围内进行建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用集镇绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

（3）在集镇绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

（4）任何单位和个人不得在集镇绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

（5）近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《城乡规划法》的规定，予以严格控制。

2、分类建设与管制要求

（1）按照规划严格控制各类绿地范围。

（2）未开发建设地段，在白江滨水沿线设置宽度不小于10米的滨水绿地；已开发建设等特殊困难地段，应结合滨江沿岸环境整治，留出一定宽度的绿地。

（3）规划沿主要道路两侧布置5-15米宽的绿化带。

（4）集镇道路、居住区、工业集中区和仓储区绿地以及单位附属绿地应按照规划确定的相应指标进行严格控制。

- “蓝线”管制要求

按照建设部令145号《城市蓝线管理办法》，城镇蓝线是指城镇规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等集镇地表水体保护和控制的地域界线。范围划定要统筹考虑城镇水系的整体性、协调性、安全性和功能性，改善集镇生态和人居环境，保障集镇水系安全。本规划蓝线指白江沿岸地区。

集镇蓝线控制总体要求如下：

（1）严格禁止违反集镇蓝线保护和控制要求的建设活动：擅自填埋、占用集镇蓝线内水域，影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施，其它对集镇水系安全构成破坏的活动。

（2）在集镇蓝线内进行各项建设，必须符合经批准的城镇规划。

（3）在集镇蓝线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向规划建设主管部门申请办理规划许可证，并依照有关法律、法规办理相关手续。

（4）蓝线陆域控制区内不得进行除防洪排涝必需的建、构筑物以外的建设，邻近集镇建设用地和水源保护地区域，原则上作为防护绿地；邻近规划绿线控制区的区域，则保留生态型自然要素；滨水地区现状建设对水域产生污染的应迁出或逐步改造。

- “黄线”管制要求

按照建设部令144号《城市黄线管理办法》，城镇黄线是指对集镇发展全局有影响的、集镇规划中确定的、必须控制的集镇基础设施用地的控制界线。本规划黄线指茶洞集镇重要基础设施用地范围线。

1、总体要求

（1）严禁以下建设活动：违反集镇规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；违反国家有关技术标准和规范进行建设；未经批准，改装、迁移或拆毁原有集镇基础设施；其他损坏集镇基础设施或影响集镇基础设施安全和正常运转的行为。

（2）在集镇黄线内进行建设，应当符合经批准的集镇规划。

（3）在集镇黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向规划建设主管部门申请办理规划许可证，并依据有关法律、法规办理相关手续。

（4）迁移、拆除集镇黄线内集镇基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

（5）建设或其他特殊情况需要临时占用集镇黄线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

2、分类建设与管制要求

（1）集镇道路

①集镇道路控制范围内经批准可以按规划建设绿化、市政公用设施地上和地下杆（管）线、交通管制设施、道路环卫设施，不得建设与市政公用设施无关的杆（管）线和非集镇公用配电设施、通信设施、环卫设施、交通管制设施等。

②严禁在集镇道路控制范围内进行挖沙取土等改变地形地貌的活动。临街单位增设或改变出入口位置必须符合集镇规划并经城乡规划行政主管部门和相关行政管理部门批准。

③集镇支路的宽度、走向、主要控制点的管理应按相应规划的规定执行。

④集镇道路控制范围外应当控制建筑红线，建筑红线按集镇规划管理技术规定执行。

（2）高压走廊

根据《城市电力规划规范》（GB50293-1999）要求，35KV电力线控制12米高压走廊。在高压走廊范围内的一切建设活动必须满足《城市电力规划规划》（GB50293-1999）（GB 50293-1999）和《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）的相关规定。

- 集镇空间增长边界

集镇空间增长边界东以白江、两江至茶洞公路为界；西以龙曲村为界，南以白江支流，规划茶洞小学为界；北至茶洞村委五保村为界。规划期内茶洞乡集镇的建设用地应在此区域内选择；并进行有规划的建设使用，避免自由开发建设。

## 第四节  集镇用地发展方向和总体布局

- 用地发展方向

依托两茶公路茶洞入口向西发展，形成工业仓储区；沿茶洞至仁义公路向南、向北发展，形成行政、文化体育、商贸综合区。

- 用地布局结构

集镇采取“四大功能区”的布局模式布置各类用地。中部集镇依托老集镇基础，利用原来行政中心的基础以及较为方便的成型路网的交通优势，布置行政管理、文体等用地，并向周边集中发展商业，形成功能齐全的行政文体商业区；中南部区域依托现有居住和茶洞初中，布置围绕教育为中心的居住教育区；北部区域依托集镇现状居住和对外联系方便的交通优势，布置居住用地，形成北部居住组团；南部地处集镇下风向，依托两江至茶洞公路对外联系方便的优势，适当布置工业用地以及仓储用地，发展对居住和公共环境无干扰和污染的工业，适当发展对居住和公共环境较少干扰和污染的工业，形成南部工业仓储物流区。

- 功能分区

茶洞集镇分为4个功能区：

北部居住组团：以老集镇现有居住为基础，整合开发现居住用地，结合集镇规划新建的幼儿园以及商住，形成以居住为主的北部居住组团。

行政文体商业区：行政文体商业区地处集镇中部，是集行政、文化、体育、商业为一体的综合性片区。规划以集镇次干道为轴线，建立对外交通联系方便、与老集镇行政用地联系紧密，构建综合性、高效率的行政中心。利用行政中心辐射功能、良好的自然条件，结合布置集中的广场、绿地以及文体科技用地，形成环境幽静恬适、清新秀美的行政文体商业区。

南部工业仓储物流区：以集镇现有工业为基础，两江至茶洞公路为依托，建立南部工业仓储物流区。

居住教育区：南部居住教育区以老集镇原有资源为基础，整合开发现有居住用地，结合集镇的小学和幼儿园以及规范化、成规模的居住，形成以居住为主、教育气氛浓厚的居住教育区。（与教育规划相衔接）

## 第五节  集镇建设用地布局

- 居住建筑用地

1、居住用地布局

规划居住总用地为40.66公顷，占规划建设用地总面积的35.67%。各主要生活居住用地具体布局如下。

北部居住组团：以二类为主，居住用地总面积11.55公顷，以二类居住用地为主，本区住宅开发以商品房为主，兼经济适用房。

行政文体商业区：以二类居住为主，总面积10.47公顷。本区住宅开发以商品房为主，兼经济适用房。

居住教育区：以二类居住为主，总面积18.63公顷。本区住宅开发以商品房为主，兼经济适用房。

2、住房建设用地比例结构

规划将茶洞乡住房供应体系分为商品性住房和保障性住房两大类，保障性住房主要指经济适用房。根据《桂林市人民政府关于印发桂林市经济适用住房管理暂行办法的通知》（市政[2005]53号文）相关要求，“在中长期用地规划和年度用地计划中，经济适用住房用地数量不少于本市城区市民实际消耗商品房建设用地的20%”。因此规划确定商品性住房是住房建设的主体，占住房建设总量的80%，保障性住房占住房建设总量的20%。

综合考虑各类住房性质和使用要求，结合相关政策，新建住房供应结构比例采取“总量控制”和“项目平衡”相结合的原则，在满足套型建筑面积90平方米以下住房占年度新审批、新开工商品房总面积比重70%以上的总量控制的前提下，可根据房地产项目的具体情况进行项目平衡。

3、规划居住用地主要类型

（1）建筑改造用地：主要是旧集镇砖木结构的老平房，建筑密度不超过50%，容积率为1.2-1.5。

（2）中高档住宅用地：主要位于白江以西，结合白江防洪规划建成环境良好的生态型居住生活区。控制建筑密度为30%-35%，平均层数3层，容积率为0.8-0.9。

（3）商住用地：指一、二层营业，三层以上为商住混合楼房用地，因其沿主要交通干线布置，对集镇的形象有较大的影响，因而应对其进行统一规划设计，并建设较完善的公用基础设施，控制建筑密度不超过45%，容积率为1.5-1.8，确保集镇景观的完整性。

（4）多层住宅用地：一般为3-6层，建筑密度为35-45%，容积率为0.9-1.5。

- 公共建筑用地

规划公共建筑采用“集镇中心—小区、组团级中心”的规模结构分级布置。集镇中心，位于集镇主要道路沿线，集行政、商贸、文体为一体的综合片区，既为集镇服务，又为乡域及周边乡镇服务。小区、组团级中心区分布于各小区、组团内，主要为本区、本组团居民服务。规划公共设施用地面积为22.54公顷，占规划建设用地总面积的19.77%，人均22.54平方米。

具体规划用地为：

1、行政管理用地：用地面积2.22公顷。

行政管理用地主要集中在行政文体商业区，并新建市政广场、公共绿地等配套设施。

2、商业金融用地：用地面积6.67公顷。

规划完善集镇主要道路两侧商业设施，在集贸市场周边布置商业中心，并沿集镇主、次干道布置商住用地，形成集镇级商业中心。

3、教育机构用地：用地面积为8.38公顷。

①规划撤并茶洞中学。

②规划迁建茶洞小学，用地面积7.21公顷。

③新建1所幼儿园，总面积1.16公顷。

4、文体科技用地：用地面积1.66公顷。

规划在茶洞中心西侧布置文体娱乐用地，用地面积1.66公顷。设置公共文化体育中心、文化馆、影剧院、图书馆、体育馆等文体设施，形成集镇文体中心。

5、医疗保健用地：用地面积2.08公顷。

规划对茶洞医院进行扩建、完善，用地面积1.16公顷；新建、完善敬老院，用地面积0.92公顷。

6、集贸设施用地：用地面积1.54公顷。

规划迁建茶洞集贸市场，用地面积1.54公顷。

- 工业用地

规划工业用地9.20公顷，占规划建设用地面积的8.07%。

规划新建南部工业仓储区，发展农林产品深加工、竹木、重晶石加工、食品加工为主，形成包装、存储、后期加工及存储、货运产销结合的工业仓储区。

- 仓储用地

规划仓储总用地面积1.54公顷，占规划建设总用地的1.35%。

结合南部规划工业集中区布置仓储用地，用地面积1.54公顷。

- 对外交通用地

对外交通用地为3.99公顷，占规划建设总用地的3.50%。

规划在农贸市场东侧新建汽车客运站，用地面积2.20公顷。

- 道路广场用地

道路广场用地面积为20.01公顷，占规划建设用地总面积的17.55%，人均20.01平方米。其中道路用地面积为18.25公顷，广场用地面积为0.87公顷，停车场用地面积0.89公顷。

- 公用工程设施用地

规划今后要形成完善的公用工程设施系统，包括供水、供电、邮政、电信、加油站、环卫站、燃气站、消防站等设施，总用地面积为1.64公顷，占规划建设总用地面积的1.43%。

- 绿地

规划新建集镇的公共绿地，绿地面积达到14.88公顷，占规划建设总面积的13.05%，人均14.88平方米。其中，公共绿地7.98公顷，人均7.98平方米；生产防护绿地6.90公顷。

## 第六节  集镇交通规划

- 对外交通系统

（1）规划将现两茶公路拓建为三级公路；将现茶洞-江洲-仁义等外公路扩建为三级公路，仁义-温良、三合-两江二圳、茶洞-富合、茶洞-保合、护山-花岭、安乐-永福龙江、花岭-社肚等机耕路扩建为四级公路。

（2）对通往乡域各村委、邻近乡镇的支线公路，采取拓宽取直、改造线型等措施提高公路等级，使其均达四级及其以上标准。

（3）新建汽车客运站、停车场等交通设施。

- 道路交通系统

1、路网规划

集镇道路规划遵循“功能明确、等级分明、联系合理、方便使用”的原则，结合功能分区的要求分为“过境性道路—集镇主干道—集镇次干道—支路”四个等级。规划道路系统为方格网状与环状结合的形式，并以此实现集镇与乡域的交通联系，形成统一的路网，规划期末将形成“三纵多横一环”的路网格局。

2、道路设计标准

（1）过境性道路：规划过境性主干道1条。

集镇外两茶公路，路基宽12米，西侧绿化带20米，东侧靠白江修建5米绿化带。

（2）集镇主干道：共3条。红线控制宽度24米，机动车道宽度18米，设计车速40公里/小时，采用二块板断面形式。

（3）集镇次干道：共4条，红线控制宽度分别为20米、16米。机动车道宽度分别为14米、10米，设计行车速度30公里/小时，采用一块板形式。

（4）集镇支路：共5条，道路红线宽度为12米，机动车道宽度为7米，采用一块板形式。

3、道路网密度

规划集镇建成区道路总长度为14.90公里，道路网密度为13.02公里/平方公里，道路总面积18.25公顷，人均占有道路面积为18.25平方米，道路面积率为15.94%。

4、主要交叉口

集镇道路几个主要交叉口均设置交通岛或转盘。

- 道路交通设施规划

1、停车场

规划分散设置集中性停车场2处，总用地面积0.89公顷。

2、广场

布置广场1处，用地面积0.87公顷。

3、客、货运站

规划按三级站进行标准新建原客、货运站，占地面积1.03公顷，主要停靠客运班车，同时供旅游散客上下车和工业物流等。

## 第七节  集镇工程设施规划

- 电力规划

规划期间，集镇用电从茶洞35KV变电站引入，作为中心集镇供电电源，并且提供乡域范围内用电。

电压等级仍采用35KV—10KV—380V/220V。

电网：集镇10KV线路沿主次道路成网敷设。集镇主干道10KV电力线与其他道路10KV电力线采用架空线形式，并用联络线联系相邻干线，以便检修和缩小事故影响范围。规划近期保留现状35KV电力线线路，规划远期改造35KV电力线网络，沿集镇次干道结往岩塘110KV变电站。

配电网：实行小区统一配电，配电范围以主要道路为分界线，尽量不跨主干路配电。

路灯：照明路灯应从照明质量和环境美化的整体要求出发，布置灯距与灯高。路灯由小区公共变电站供电，用光控开关控制，其电缆以穿钢管式工程塑料管沿绿化带或人行道铺设。

- 邮政、通讯工程规划

规划近期，电话装机容量扩容到3425部；集镇电话普及率达25部/百人，电话拥有量1125部；远期分别为7300门、30部/百人、2700部。

电讯电缆沿道路西、北侧敷设，与供电线路错开。

邮政通信建成后将形成以集镇为中心，以电信支局为枢纽，服务全乡，联结桂林邮政枢纽，通达全国及世界各地的现代化邮政运输传递网络格局。

- 给水工程规划

用水量预测：到2015年，日用水量1650吨，到2030年为5000吨。

水源：规划近期以两江自来水厂作为集镇水源，利用现有高位水池向集镇供水。随着两江镇、茶洞集镇和周边自然村庄的发展，两江自来水厂的供水压力将会越来越大。为了保证茶洞集镇居民的用水需求，茶洞乡规划远期设置自来水厂，位于天鹅岭西南侧，向高位水池供水并在集镇用水紧张时作为两江自来水厂的补充水源。

管网布置：规划保留现状接自两江自来水厂DN200给水管，远期新建一条DN200给水管接两江自来水厂。规划改造现状供水管网，新集镇敷设新的供水管网。

集镇输水干管网采用环状与树枝状结构相结合，支管采用树枝状结构，输水主干管沿主干道敷设。

- 排水工程规划

排水体制：污水、雨水排放采用完全分流制。

污水处理：规划近期新建简易污水处理装置。污水达到排放标准后排入白江，远期集镇生活污水及达排放标准的工业废水经污水管网收集接入两江污水处理厂进行处理，达污水排放标准后排入义江。

污水管网布置：区污水管线以依地势由高到低沿道路方向布置为原则，分片集中，由干管导入污水处理厂。污水管道按不满流设计，管径按服务地区的纳污量计算。生活污水需经化粪池处理；服务行业废水需经除油池处理；医院污水需经消毒池等初步处理后排入集镇干管网；工业废水经处理后，符合《国家污水综合排放标准》（GB3095-1996）中相应标准后排入集镇干管网。

雨水管渠布置：雨水管渠沿道路两侧布置，依据地面高程和规划道路坡度，将集镇划分为9片汇水区，共9个排水口，雨水经雨水管渠直接排入河流、就近水体。

- 环境保护规划

规划工业仓储区位于集镇西南部，主要发展农林产品深加工、竹木、重晶石加工、食品加工为主的工业，控制发展污水量大、处理难度大的工业，严格控制高耗能、高排放的工业类型。生活油烟、工业废气要净化后排放，环境空气质量要达到国家《环境空气质量标准》（GB3096-1996）二级标准。

在集镇内新建企业应集中在工业集中区，生活污水和工业废水须经处理，达到《国家污水综合排放标准》（GB3095-1996）中相应标准后排放。简易污水处理站周围设防护带。

存在噪音污染的工业企业，其周围要设立生产防护隔离带，集镇区域环境噪音符合到国家《城市区域环境噪音标准》（GB3096-93）中相应标准。

- 环境卫生设施规划

（1）规划建设污水管网，设置地埋式污水处理设施，对污水进行地埋式处理。工业废水按“谁污染，谁治理”原则处理后排入集镇污水干管网。规划期末，粪便无害化处理率达100%。

（2）规划环卫站一座，位于集镇规划区东南、两茶公路出入口进入集镇附近，规划环卫专用设备车辆按2辆/万人配备，近期1辆，远期2辆；环卫职工按集镇人口1‰配置，近期5人，远期9人。

（3）规划新建公厕8座，主要布置在流动人口密集的街道和商业闹市、车站、码头、市场、停车场等公共场所附近及居住小区、组团内。每座用地面积80平方米。

（4）规划新建垃圾收集站8个，在方便使用和运输的情况下，尽量不影响沿河、沿街风貌。垃圾收集站、果皮箱布置在商业闹市、市场、停车场等公共场所附近和居住小区、组团内，与规划公厕配套设置。

集镇道路清扫等级为：集镇主干道、商业、娱乐场所集中的道路，为一级清扫，每天一扫三保；人流较少的集镇次干道，为二级清扫，每天一扫一保；过境公路、三级道路，为三级清扫。

（5）垃圾处理场与两江垃圾处理场共用。生活垃圾无害化处理重点发展高温堆肥和卫生填埋方式，逐步推广焚烧方式。规划期末，垃圾无害化处理率达100%。

（6）定期打捞水上垃圾，保持河道清洁。

- 其它公用工程设施规划

规划在集镇东南侧、两茶公路入口附近设置加油站一处，用地0.37公顷。燃气站一处，用地0.20公顷。

## 第八节  综合防灾规划

- 在集镇进行相关的建设时，注意加强挡土墙、截洪沟等防灾设施的建设力度。

在地质灾害危险区内，禁止爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害的活动。在地质灾害易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分；可行性研究报告未包含地质灾害危险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。根据地质灾害应急处理的需要，县级以上人民政府应当紧急调集人员，调用物资、交通工具和相关的设施、设备；必要时，可以根据需要在抢险救灾区域范围内采取交通管制等措施。

- 防洪、排涝

（1）设防标准：以《防洪标准GB50201-94》《广西壮族自治区临桂县城区防洪排涝工程规划修编报告》（2009-63第三版）为依据。茶洞集镇防洪排涝设计标准取20年。

（2）预警系统：完善预警系统，将茶洞乡集镇防洪预警系统纳入县城防洪预警系统建设，统一管理、集中调度。

（3）河道与雨水管渠清理：专人定期清理河道、雨水管渠和截洪沟。

（4）严格控制水库周边50米范围内建筑密度。保证行洪和泄洪能力满足《防洪标准》

- 防震

1、工程抗震：工程必须按国家颁布的《建筑抗震设计规范》 进行抗震设计和施工，建筑物必须按抗震烈度六度设防。重要建筑按抗震烈度七度设防。

2、集镇生命线工程抗震防灾：集镇生命线工程新建、扩建、改建，必须达到抗震设防要求。一般建设工程，必须按照六度地震烈度设防。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价，并根据地震安全性评价的结果，确定抗震设防要求，进行抗震设防。

（1）交通系统

做到集镇干道网至少有三个出口。清除路旁障碍，确保道路畅通。强化交通指挥和管理，保证指挥和救灾用车正常通行。

对离开集镇境内的公路加强养护管理，尽快处理沿线的隐患地带，以保证地震发生时交通运输正常进行。

（2）供水系统

对未达到抗震设防标准的供水管线应进行加固或改造处理。对穿越桥梁、滑坡地段、震陷地段及局部地基土特性突变地区的管道应采取抗震加固措施。管道加强或加固方法，根据不同情况采用国家有关技术规定进行。

（3）供电系统

对现有未达到抗震设防标准的供电系统建（构）筑物、设备应按抗震设防标准进行加固。集镇主要送电线路，应结合集镇建设和改造，敷设地下电缆，提高抗震能力。

集镇生命线工程部分用户，如党、政、军指挥机构，通讯等一般都应有两路电源（或自发电机组）以保证正常供电。

（4）通讯系统

加强通信设备建设，改善通信条件，长途通信应辐射成网，有多路出口，迂回连通，防止直达电路遭破坏时造成通讯中断，确保抗震防灾需要。

（5）医疗系统

对未达到抗震设防标准的医疗建（构）筑物应进行加固，建立自备电源和水源系统；保证血库抢险救灾和平时血液的供给；按规定进行一定的药品储备；对医务人员进行“平震结合、常备不懈”的思想教育和救护训练。

（6）防止次生灾害

对易燃、易爆、有毒物品的存放，生产单位、部门必须严格执行有关的储存、生产、管理规定，不足之处要加以完善。

加强集镇内油库的管理，建造较大型的油库集中储油，统一管理；结合集镇改造，提高建筑物防火等级。

为保证震后消防及人民群众生活用水，宜在适当地区修建容量为100吨以上的消防池若干个，加强专业消防力量的建设。

普及抗震减灾以及次生灾害的防治知识，教育提高全民的抗震减灾意识，降低次生灾害发生的可能性。

3、避震疏散

（1）避震疏散场地

避震疏散用地应达到人均3平方米，主要利用公园、绿地、广场、学校操场、体育场和其它空地作为避震疏散场地。规划的避震疏散应加强管理，震时立即投入使用。

（2）避震疏散通道

集镇内抗震疏散通道的宽度不应小于15米 ，通向集镇内疏散场地，或通向长途交通设施。其中城镇主干道至少有三个出口。

4、重点防护目标

重点防护目标的建筑必须按规定设防。新建筑必须履行抗震设防审批手续，凡是新建建筑都必须按照抗震设防标准建设建筑，无抗震设防审批手续的均属违章建筑，依法取缔。现有建筑经查验后，有条件的应及时进行防震加固，特别是商场、学校、农村、旧城区、古建筑、水库等，一定要进行加固防震。

- 消防

1、消防站

规划建设三级消防站一座，消防站位于规划行政中心北侧，用地面积0.10公顷；配备消防车1辆、消防中队1个。

2、消防栓与消防用水

沿道路、靠近路口每隔100-120米设一个消防栓，消防用水按同时发生两处火灾考虑，每次消防用水量为25升/秒；消防栓距建筑墙体大于0.50米。

3、消防通道

除集镇道路、小区道路作为消防通道外，还从以下几个方面设置消防通道。

①当建筑沿街部分长度超过150米或总长度超过220米时，设穿过建筑的消防专用通道。

②沿街建筑设连接街道和内院的消防专用通道，其间距不大于80米。

③建筑物内开设的消防专用车道，净高与净宽均应大于或等于4米。

④消防道路宽度不应小于4米，净空高度不应小于4米。

⑤尽端式消防道的回车场尺度应大于或等于15×15米。

4、灭火器

各主要公共建筑内配备灭火器、消防栓。

5、单位、居民区消防

各企业事业单位和居民住宅区都应建立完善的消防管理制度，装备自愿抢险救援队伍。

6、消防通信

建立完善的消防报警、转信、调度等有线无线通讯系统。

7、易燃、易爆危险品消防

加油站布置在与集镇人口密集地带有一定距离的地区，其周围加设防护林带隔离。

8、危险品运输通道

严格控制危险品运输经过中心集镇，将集镇外环路作为危险品运输通道。

- 防风、防雷

重视房屋的建筑结构和平面布局，建筑的长边尽量与盛行风向斜交，减少损失；各类建筑物、构筑物应配备避雷设施。

## 第九节  集镇景观风貌规划

- 景观环境规划

以保持良好的生态环境和自然景观为前提，营造一个与自然融合的集镇环境，利用自然景观，通过绿化、道路、建筑的有机结合，采用对景、借景、障景等手法，合理巧妙地把人工环境与自然环境结合起来，将历史、现状、未来有机统一起来。白江沿岸不得开挖沙石，不得砍伐自然林地。

- 环境绿化规划

规划人均各类绿地用地面积14.88平方米。

1、集镇公共绿地：公共绿地5处，河边等片状绿地，规划广场1处，停车型广场2处。

2、居住小区、组团内的绿地：在居住小区和居住组团内规划布置“以小为主，中小结合”的绿地，按每人2平方米规划。

3、生产防护绿地：规划在工业集中区、加油站及高压走廊等布置生产防护带，宽度不小于12米。

4、专用绿地：集镇内建设的行政、学校等单位必须保证30%以上的绿化面积。

5、集镇道路绿化：在主要道路两侧布置行道树，各主要交叉口中心布置绿岛，广场四周布置绿化带。

- 景观风貌规划

1、自然景观风貌

（1）保护水体，建立滨水景观。在利用白江支流，构筑集镇滨水景观；利用丘陵地区体建立绿色生态公园，创造可持续的绿色网络生态环境。

（2）建立轴线，打通视廊。根据山峦之间的视线分析，建立山体的视觉关联景观，营造山系风貌。

（3）自然保护。协调集镇开发与环境保护的关系，促进生态多样性。

（4）植物景观。结合不同地段的空间功能，选择与空间气氛相适应的树种，植物的品种配置除考虑适合当地自然条件外，还应研究不同的“季相色彩”及姿态。

2、集镇景观风貌

（1）结合临桂自己的文化历史背景和地理环境，“蓝灰色调为本的复合色”系列比较符合未来茶洞的“集镇风貌”特色。

（2）茶洞的三种主要“道路”如过境道路、集镇主干道、街区道路的景观建设进行区别对待，力求创造出不同的景观效果，增强其识别性；加强对集镇天际轮廓线等“边界”的控制；多塑造含“区域”概念的空间、场所；构筑集镇“节点”。

3、建筑景观风貌

茶洞集镇的所有建筑色彩以“青砖灰瓦”系列为主；墙身和屋面的建筑形式坚持以悬山、披檐、挑廊、挑台、挑柜、层层出挑的桂北民居的建筑特色；建筑改造应提炼桂北民居的传统风格，如隔火墙、骑楼、垂花柱、花窗和木雕等木结构的“干栏”式建筑，形成风格、造型、色彩统一的，体现桂林桂北民居特色的乡村景观环境。

4、生活风貌延续

（1）在旧城改造的过程中，对集镇居民的生活地段统筹考虑。居民的活动使“生活风貌”的延续有最基本的条件。

（2）在集镇扩展的进程中，实行引导措施，使物质空间环境真正成为地方文化的“载体”。

（3） 结合茶洞乡的“集镇风貌”改造，要将历史环境、集镇特色纳入到现代和将来的“居民生活”和“社区建设”之中，成为“居民生活”的“载体”。

## 第十一节  集镇近期建设规划

- 近期规划年限

近期建设规划实施年限为2010-2015年。

- 近期建设强制性规定

1、到2015年，集镇人口达0.45万人，建设用地规模控制在52.93公顷以内，人均117.62平方米。

2、近期集中建设老集镇主干道两侧地块及过境公路商住用地。

- 近期建设指导性规定

1、居住建筑

住宅建设充分调动开发公司、企事业单位和居民三方的积极性，积极引导形成以新集镇集中成片建设为主、老集镇改造为辅的开发建设方式，新住宅区的开发建设以规划新政府用地、商业中心周边和文体教育区为重点。

完善住宅区配套基础设施，创造良好的人居环境，兼顾经济适用房开发。

2、公共建筑

（1）保留现状政府用地；

（2）扩建行政管理区并修建公共绿地等配套设施；

（3）撤并茶洞中学，迁移、完善茶洞小学和茶洞幼儿园；

（4）扩建、完善茶洞医院，扩建茶洞养老院；

（5）迁建、完善集贸市场。

3、工业、仓储

开发两江至茶洞公路沿线工业用地，初步建设东南部工业集中区。

4、道路交通

近期要加快集镇道路交通建设，扩展集镇的道路骨架，初步建设对外道路交通，为2015年后形成完善的交通路网打下基础。重点建设两江至茶洞公路及改扩建老集镇主要道路。

新建客、货运站1座，新建停车场1处。

5、公用工程设施

规划近期应加快集镇基础设施建设，改变基础设施落后的面貌。

新建加油站1处，环卫站1处，液化气站1处；新建一座邮电支局，一座电信支局。

6、环境综合治理

除新建环卫设施外，还须加快集镇园林绿地系统建设，使集镇环境得到根本改善。

园林绿地系统建设重点是搞好街道绿化、街头绿地建设。

# 第四章  规划实施

- 法规措施

总体规划方案一经批准，就具有法律效力，不得随意更改，如对一些重大问题需按照《城乡规划法》指定条款进行修改，按程序报原审批机关审批。

强化村镇规划法制管理，完善村镇规划和管理的立法，依法进行村镇建设的管理。

制定优惠政策，鼓励按规划进行建设，严肃处理违反规划的违法建设，实现规划管理科学化、民主化。

- 行政措施

建立规划公示制度和实施规划目标责任制度。

村镇建设原则上应实行“统一规划，合理布局，因地制宜，综合开发、配套建成”。

加强村镇规划建设行政主管部门对集镇用地实行统一的审批管理制度，真正做到“规划一张图、审批一支笔、管理一盘棋”的要求。

调动各方的积极性，贯彻群众路线，加强群众监督。

- 经济措施

集镇建设需要大量资金，尤其要在较短时间内形成一个新型集镇的基本格局，必须广开门路，多渠道筹集资金。

实行土地有偿使用制度，允许房地产依法流转，一方面可以筹集建设资金，另一方面促进集镇合理布局。

制订优惠政策，招商引资，一方面可以筹集建设资金，另一方面可以引导企业在工业集中区落户，加快工业集中区建设。

- 技术措施

进一步深化总体规划，发挥规划对村镇发展建设的指导、控制和服务作用。

在总体规划指导下，要抓紧对集镇进行详细规划的编制工作。对集镇重点地段，如中心商业区、新区，要尽快组织、研究编制详细规划，为建设实施做好规划准备。

加强村镇建设动态监测。

# 第五章  附   则

本规划文本与说明、规划图件共同组成《临桂县茶洞乡总体规划》的全部文件。

本规划文本与说明、规划图件具有同等法律效力。

《临桂县茶洞乡总体规划》从其全部文件的上报批准之日起实施。

本规划的具体落实由茶洞乡人民政府村镇建设行政主管部门负责，由茶洞乡人民代表大会负责监督。

《临桂县茶洞乡总体规划》全部文件由茶洞乡人民政府负责解释。

附表目录：

表1：茶洞乡镇体系主要指标表；

表2：公共设施项目配置；

表3：茶洞乡域近期建设主要建设项目表；

表4：茶洞乡域远期建设主要建设项目表；

表5：茶洞乡集镇分期建设用地平衡表；

表6：茶洞乡集镇规划主要道路一览表；

表7：茶洞乡集镇近期建设主要建设项目表；

表8：茶洞乡集镇远期建设主要建设项目表。

附表：

表1 茶洞乡村镇体系主要指标表

| 年份 村名 | 总人口（人） |  | 耕地（公顷） |  | 建设用地（公顷） |  | 产业发展 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 茶洞村委 | 4472 | 7250 | 448.84 | 439.10 | 69.71 | 80.57 | 水稻、花卉、蔬菜、水果、罗汉果、油料作物、花生、甘蔗、药材、玉米、红薯、水产品等 | 发展花卉、水果、蔬菜、特色农产品种植和水产品养殖等 |
| 护山村委 | 1658 | 1420 | 160.09 | 159.65 | 39.46 | 28.58 | 水稻、花卉、马铃薯、蔬菜、家禽、采矿等 | 整治完善采矿业，发展花卉、蔬菜、优质水稻种植和家禽养殖等 |
| 花岭村委 | 1986 | 1740 | 203.66 | 203.24 | 20.94 | 20.37 | 水稻、蔬菜、豆类、食用菌等 | 发展优质稻、蔬菜、食用菌种植和生态旅游等 |
| 定安村委 | 2091 | 1700 | 252.88 | 254.29 | 24.75 | 20.78 | 水稻、家禽、水产品、豆类、蔬菜等 | 发展优质水稻、蔬菜种植和家禽养殖等 |
| 富合村委 | 2052 | 1660 | 190.39 | 190.01 | 33.01 | 33.86 | 水稻、特种养殖业、果蔗、药材、水产品、水果、蔬菜等 | 发展优质稻、蔬菜药材种植和特种养殖等 |
| 江洲村委 | 2246 | 1670 | 129.35 | 123.07 | 26.42 | 21.89 | 水果、玉米、罗汉果、药材、花卉、家禽、水产品、蔬菜等 | 发展水果、药材、罗汉果种植和家禽养殖等 |
| 仁义村委 | 2061 | 1550 | 123.16 | 117.21 | 21.66 | 16.84 | 木材、药材、罗汉果、花卉、玉米、水果等 | 发展药材、特色农产品种植和木材生产加工等产业 |
| 温良村委 | 1798 | 1220 | 95.01 | 80.50 | 16.39 | 11.49 | 木材、药材、罗汉果等 | 发展药材、特色农产品种植和木材生产加工等 |
| 安乐村委 | 855 | 640 | 64.97 | 58.98 | 12.30 | 8.44 | 木材、水果等 | 发展木材生产、加工等 |
| 保合村委 | 789 | 650 | 16.50 | 13.84 | 11.04 | 5.65 | 林产品、木材、养蜂等 | 发展林产品种植、蜜蜂养殖、木材生产和生态旅游等 |
| 三合村委 | 1769 | 1440 | 105.66 | 75.48 | 19.79 | 11.49 | 木材、玉米、花生、林产品、野生药材等 | 发展木材、林产品生产加工等 |
| 茶洞居委会 | 577 | 2100 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 合计 | 22354 | 23050 | 1790.51 | 1715.39 | 295.47 | 259.97 | —— | —— |
| 其中集镇 | 2272 | 10000 | —— | —— | 22.32 | 94.92 | —— | —— |

注：集镇人口含茶洞村委会、茶洞乡居委及龙曲自然村人口。

表2 公共设施项目配置

| 类 别 | 项 目 名 称 | 集镇 | 中心村 | 基层村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、行政管理 | 1、党、政府、人大、政协、团体 | ● | — | — |
|  | 2、法庭 | ○ | — | — |
|  | 3、各专项管理机构 | ● | — | — |
|  | 4、居委会、警务室 | ● | — | — |
|  | 5、村委会 | ○ | ● | ● |
| 二、教育机构 | 6、专科院校 | ○ | — | — |
|  | 7、职业学校、成人教育及培训机构 | ○ | — | — |
|  | 8、高级中学 | ○ | — | — |
|  | 9、初级中学 | ● | ○ | — |
|  | 10、小学 | ● | ● | ○ |
|  | 11、幼儿园、托儿所 | ● | ● | ○ |
| 三、文体科技 | 12、文化站（室）青少年及老年之家 | ● | ● | ○ |
|  | 13、体育场馆 | ● | — | — |
|  | 14、科技站、农技站 | ● | ○ | — |
|  | 15、图书馆、展览倌、博物馆 | ○ | — | — |
|  | 16、影剧院、游乐健身场所 | ● | ○ | ○ |
|  | 17、广播电视台（站） | ● | — | — |
| 四、医疗保健 | 18、计划生育站（组） | ● | ○ | — |
|  | 19、防疫站、卫生监督站 | ● | — | — |
|  | 20、医院、卫生院、保健站 | ● | ● | ● |
|  | 21、休疗养院 | ○ | — | — |
|  | 22、专科诊所 | ○ | ○ | — |
| 五、商业金融 | 23、生产资料、建材日杂商品 | ● | ○ | ○ |
|  | 24、粮油店 | ● | ● | — |
|  | 25、药店 | ● | ○ | — |
|  | 26、燃料店（站） | ● | — | — |
|  | 27、理发馆、浴室、照相馆 | ● | ○ | — |
|  | 28、综合服务站 | ● | ○ | ○ |
|  | 29、物业管理 | ● | ○ | — |
|  | 30、农产品销售中介 | ○ | ○ | — |
|  | 31、银行、信用社、保险机构 | ● | — | — |
|  | 32、邮政局 | ● | ○ | — |
| 六、社会保障 | 33、残障人康复中心 | ● | — | — |
|  | 34、敬老院 | ● | ○ | — |
|  | 35、养老服务站 | ● | ● | — |
| 七、集贸设施 | 36、蔬菜、果品、副食市场 | ● | ○ | — |
|  | 37、粮油、土特产、市场畜禽、水产市场 | ● | ○ | — |
|  | 38、燃料、建材家具、生产资料市场 | ○ | — | — |

表3  茶洞乡域近期建设主要建设项目表

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设情况 | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 | 1 | 茶洞至两江公路扩建 | 2010-2015 | 新扩建 | 茶洞-两江 |
|  | 2 | 茶洞至温良公路扩建 | 2010-2011 | 新扩建 | 茶洞-温良 |
| 工程设施 | 4 | 白江水利工程项目一期建设 | 2010-2015 | 新建 |  |
|  | 5 | 茶洞乡电网改造一期工程 | 2010-2015 | 新建 |  |
|  | 6 | 茶洞乡电讯网改造一期工程 | 2010-2015 | 新建 |  |
|  | 7 | 茶洞乡各村委改造工程 | 2010-2015 | 改建 |  |
| 公共设施 | 8 | 江州小学扩建 | 2010-2015 | 新建 |  |
|  | 9 | 村庄基础设施 | 2010-2015 | 新建 |  |
| 旅游 | 10 | 白江农业旅游项目一期 | 2011-2020 | 新建 |  |
|  | 11 | 社肚旅游开发保护区 | 2010-2015 | 新建 |  |
|  | 12 | 其它旅游项目 | 2010-2015 | 新建 |  |
| 合计 | 12项 |  |  |  |  |

表4 茶洞乡域远期建设主要建设项目表

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设情况 | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 | 1 | 乡镇联网公路 | 2016-2030 | 新/改建 |  |
|  | 2 | 通行政村四级油路 | 2016-2030 | 续/改建 |  |
|  | 3 | 通行政村四级公路 | 2016-2030 | 续建 |  |
|  | 4 | 白江水利工程项目二期建设 | 2016-2030 | 续建 |  |
| 工程设施 | 5 | 茶洞乡电网改造二期工程 | 2016-2030 | 续建 |  |
|  | 6 | 茶洞乡电讯网改造二期工程 | 2016-2030 | 续建 |  |
|  | 7 | 茶洞乡各村委改造工程 | 2016-2030 | 续建 |  |
| 旅游 | 8 | 白江农业旅游项目二期 | 2011-2020 | 新建 |  |
|  | 9 | 社肚旅游开发保护区 | 2010-2015 | 新建 |  |
|  | 10 | 其它旅游项目 | 2010-2015 | 新建 |  |
| 合计 | 10项 |  |  |  |  |

表5茶洞乡集镇分期建设用地平衡表

| 序号 | 用地代号 |  | 用地名称 | 面积（公顷） |  |  | 比例（%） |  |  | 人均平方米/人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状 | 近期 | 远期 | 现状 | 近期 | 远期 | 现状 | 近期 | 远期 |
| 1 | R |  | 居住建筑用地 | 12.65 | 11.85 | 40.66 | 56.68 | 22.38 | 35.52 | 55.68 | 26.33 | 40.66 |
| 2 | C |  | 公共设施用地 | 5.58 | 18.99 | 22.54 | 25.00 | 35.87 | 19.69 | 24.56 | 42.19 | 22.54 |
|  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行政管理用地 | 0.91 | 1.11 | 2.22 | 4.08 | 2.1 | 1.94 | 4.01 | 2.47 | 2.22 |
|  |  |  | 教育机构用地 | 3.96 | 8.38 | 8.38 | 17.74 | 15.82 | 7.32 | 17.43 | 18.61 | 8.38 |
|  |  |  | 文体科技用地 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
|  |  |  | 医疗保健用地 | 0.19 | 2.08 | 2.08 | 0.85 | 3.94 | 1.82 | 0.84 | 4.63 | 2.08 |
|  |  |  | 商业金融用地 | 0.35 | 5.88 | 6.67 | 1.57 | 11.11 | 5.83 | 1.54 | 13.07 | 6.67 |
|  |  |  | 集贸市场用地 | 0.17 | 1.54 | 1.54 | 0.76 | 2.90 | 1.34 | 0.75 | 3.41 | 1.54 |
| 3 | M |  | 生产设施用地 | 1.16 | 2.77 | 9.20 | 5.20 | 5.23 | 8.04 | 5.11 | 6.15 | 9.20 |
| 4 | W |  | 仓储用地 | 0.27 | 1.54 | 1.54 | 1.21 | 2.90 | 1.34 | 1.19 | 3.42 | 1.54 |
| 5 | T |  | 对外交通用地 | 1.48 | 2.23 | 3.99 | 6.63 | 4.21 | 3.48 | 6.51 | 4.95 | 3.99 |
| 6 | S |  | 道路广场用地 | 1.02 | 7.85 | 20.01 | 4.57 | 14.83 | 17.48 | 4.49 | 17.44 | 20.01 |
| 7 | U |  | 工程设施用地 | 0.16 | 1.64 | 1.64 | 0.72 | 3.10 | 1.43 | 0.70 | 3.65 | 1.64 |
| 8 | G |  | 绿化用地： | 0.00 | 6.07 | 14.88 | 0.00 | 11.47 | 13.00 | 0.00 | 13.50 | 14.88 |
|  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共绿地 | 0.00 | 1.93 | 7.98 | 0.00 | 3.65 | 6.97 | 0.00 | 4.29 | 7.98 |
|  |  |  | 防护绿地 | 0.00 | 4.14 | 6.90 | 0.00 | 7.83 | 6.03 | 0.00 | 9.21 | 6.90 |
| 集镇建设用地 |  |  |  | 22.32 | 52.93 | 114.47 | 100.00 | 100.00% | 100.00% | 98.241 | 117.62 | 114.47 |
| 9 | E | 水域和其他用地 |  | 256.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水 域 |  | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农林牧用地 |  | 235.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公 路 |  | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村建设用地 |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 规划区面积 |  | 351.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：集镇人口含茶洞村委会、茶洞乡居委及龙曲自然村人口。

表6 茶洞乡集镇规划主要道路一览表

| 起止点或路名 | 长度（米） |  | 道路宽（米) |  | 面积（平方米） |  | 路面 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总长 | 镇区段 | 红线 | 路宽 | 总面积 | 镇区段 |  |  |
| E1-E5 | 711 | 711 | 24 | 19 | 17064 | 17064 | 水泥 | 主干 |
| E5-E6 | 256 | 256 | 24 | 19 | 6144 | 6144 | 水泥 | 主干 |
| B1-B10 | 1558 | 1558 | 24 | 19 | 37392 | 39392 | 水泥 | 主干 |
| A5-F3 | 899 | 899 | 24 | 19 | 21576 | 21576 | 水泥 | 主干 |
| E5-F6 | 265 | 265 | 24 | 19 | 6360 | 6360 | 水泥 | 主干 |
| A7-B7 | 253 | 253 | 20 | 14 | 5060 | 5060 | 水泥 | 次干 |
| B7-E4 | 491 | 491 | 20 | 14 | 9820 | 9820 | 水泥 | 次干 |
| E4-F5 | 221 | 221 | 20 | 14 | 4420 | 4420 | 水泥 | 次干 |
| D7-E5 | 164 | 164 | 20 | 14 | 3280 | 3280 | 水泥 | 次干 |
| A2-B2 | 199 | 199 | 16 | 10 | 3184 | 3184 | 水泥 | 次干 |
| B2-F1 | 573 | 573 | 16 | 10 | 9168 | 9168 | 水泥 | 次干 |
| A1-A9 | 1169 | 945 | 12 | 7 | 14028 | 11340 | 水泥 | 过境 |
| A1-D1 | 561 | 368 | 12 | 7 | 6732 | 4416 | 水泥 | 过境 |
| A9-F6 | 1084 | 1084 | 12 | 7 | 13008 | 13008 | 水泥 | 过境 |
| D1-F6 | 1896 | 1896 | 12 | 7 | 22752 | 22752 | 水泥 | 过境 |
| C1-C4 | 329 | 329 | 16 | 10 | 5264 | 5264 | 水泥 | 支路 |
| C4-C6 | 376 | 376 | 16 | 10 | 6016 | 6016 | 水泥 | 支路 |
| D1-D2 | 190 | 180 | 16 | 10 | 3040 | 2880 | 水泥 | 支路 |
| D2-D3 | 201 | 191 | 16 | 10 | 3216 | 3056 | 水泥 | 支路 |
| D3-D4 | 204 | 194 | 16 | 10 | 3264 | 3104 | 水泥 | 支路 |
| D4-D5 | 152 | 142 | 16 | 10 | 2432 | 2272 | 水泥 | 支路 |
| D5-D6 | 208 | 198 | 16 | 10 | 3328 | 3168 | 水泥 | 支路 |
| D6-D7 | 107 | 97 | 16 | 10 | 1712 | 1552 | 水泥 | 支路 |
| D7-D8 | 292 | 282 | 16 | 10 | 4672 | 4512 | 水泥 | 支路 |
| A6-B6 | 236 | 226 | 16 | 10 | 3776 | 3616 | 水泥 | 支路 |
| B6-C5 | 162 | 152 | 16 | 10 | 2592 | 2432 | 水泥 | 支路 |
| C5-D5 | 110 | 100 | 16 | 10 | 1760 | 1600 | 水泥 | 支路 |
| D5-E3 | 208 | 208 | 16 | 10 | 3328 | 3328 | 水泥 | 支路 |
| E3-F4 | 211 | 201 | 16 | 10 | 3376 | 3216 | 水泥 | 支路 |
| A3-B3 | 204 | 204 | 12 | 7 | 2448 | 2448 | 水泥 | 支路 |
| B3-C3 | 191 | 191 | 12 | 7 | 2292 | 2292 | 水泥 | 支路 |
| C3-D3 | 162 | 162 | 12 | 7 | 1944 | 1944 | 水泥 | 支路 |
| D3-E1 | 141 | 141 | 12 | 7 | 1692 | 1692 | 水泥 | 支路 |
| E1-F2 | 165 | 165 | 12 | 7 | 1980 | 1980 | 水泥 | 支路 |
| A4-B4 | 218 | 218 | 12 | 7 | 2616 | 2616 | 水泥 | 支路 |
| A8-E8 | 252 | 252 | 12 | 7 | 3024 | 3024 | 水泥 | 支路 |
| A9-B10 | 445 | 445 | 12 | 7 | 5340 | 5340 | 水泥 | 支路 |
| B10-D8 | 484 | 484 | 12 | 7 | 5808 | 5808 | 水泥 | 支路 |

表7 茶洞乡集镇近期建设主要建设项目表

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 1 | D1-D4-D7 | 2010-2015 | 新扩建 |
| 交通 | 2 | E1-E3-E6 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 3 | C2-D2 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 4 | C3-E1 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 5 | C4-E2 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 6 | C6-E4 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 7 | A7-D4-G6 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 8 | D8-F6 | 2010-2015 | 新扩建 |
|  | 9 | A9-D8 | 2010-2015 | 新扩建 |
|  | 10 | D7-E5 | 2010-2015 | 新扩建 |
|  | 11 | E5-F6 | 2010-2015 | 新扩建 |
|  | 12 | 停车场1处 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 13 | 客运站各1处 | 2010-2015 | 新建 |
| 公用 | 14 | 邮政支局、消防站、电信支局各1座 | 2010-2015 | 新建 |
| 工程 | 15 | 给排水管网改造一期工程 | 2010-2015 | 新建 |
| 设施 | 16 | 环卫站、加油站各1处 | 2010-2015 | 新建 |
| 公共 | 18 | 茶洞中心小学 | 2010-2015 | 迁建 |
| 建筑 | 19 | 茶洞政府 | 2010-2015 | 扩建 |
|  | 20 | 原乡中心医院 | 2010-2013 | 扩建 |
|  | 21 | 农贸市场 | 2010-2015 | 新扩建 |
|  | 22 | 敬老院 | 2010-2015 | 新扩建 |
|  | 23 | 金融保险地块 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 24 | 茶洞幼儿园 | 2010-2015 | 新建 |
| 居住 | 25 | 旧城商住改造一期 | 2010-2015 | 改建 |
|  | 26 | 经济适用住房建设一期 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 27 | 安置房工程一期 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 28 | 房地产开发工程一期 | 2010-2015 | 新建 |
| 绿地 | 29 | 变电站防护绿地 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 30 | 加油站防护绿地 | 2010-2015 | 新建 |
|  | 31 | 工业集中区隔离绿化带 | 2010-2015 | 新建 |
| 工业 | 32 | 工业整合、引进 | 2010-2015 | 新建 |
| 合计 | 32项 |  |  |  |

表8茶洞乡集镇远期建设主要建设项目表

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 交通 | 1 | B1-D1 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 2 | B1-B10 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 3 | D1-F6 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 4 | A4-B4 | 2016-2030 | 新扩建 |
|  | 5 | A4-A9 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 6 | A9-B10-D8 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 7 | A5-C4 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 8 | A6-B6-C5 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 9 | A7-B7-C6 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 10 | B2-C2-D2-F1 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 11 | F2-F3 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 12 | E3-F4 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 13 | E4-F5 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 14 | C3-C4西侧停车场、广场各1处 | 2016-2030 | 新建 |
| 公用工程 | 15 | 给排水管网二期工程 | 2016-2030 | 续建 |
| 公共 建筑 | 16 | 文体中心 | 2016-2030 | 续建 |
|  | 17 | 行政管理 | 2016-2030 | 续建 |
| 仓储 | 18 | 仓储二期 | 2016-2030 | 续建 |
| 居住 | 19 | 旧城改造二期 | 2016-2030 | 改建 |
|  | 20 | 经济适用住房建设二期 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 21 | 安置房工程二期 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 22 | 房地产开发工程二期 | 2016-2030 | 新建 |
| 绿地 | 23 | B7-C6南侧公园绿地 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 24 | A4-B4南侧绿地 | 2016-2030 | 新建 |
|  | 25 | C2-C3西侧绿地 | 2016-2030 | 新建 |
| 工业 | 26 | 工业引进 | 2016-2030 | 新建 |
| 合计 | 26项 |  |  |  |